- 测试前把打印好的SN贴到PCB相应位置，通过扫码枪把SN写入EEPROM。

- EEPROM包含以下数据：

  - BPI型号、版本、SN号

格式：R4PRO8X-xyz00001

说明：R4PRO8X：BPI机器型号

-：连接符

x：硬件版本，对应A=V00，B=V1.0，C=V1.1，如此类推

y：生产年份，对应A=2025，B=2026，C=2027，如此类推

z：生产月份，对应A=1月，B=2月，C=3月，如此类推

00001：随机编码，5位10万应该够了

  - MAC地址（需要时才写，预留3个MAC地址的空间？）

  - WiFi校准数据备份（只是备份用，如果EEPROM空间不够可以不加）

- MES系统

  - 如果能读取CPU ID，则第一次扫描时自动把SN和ID绑定记录，否则只记录SN

  - 产测把SN/ID和测试结果自动上传到MES（怎么实现产测和MES的对接和数据传输，需要和左工讨论）

  - 如果需要写MAC，则从MAC地址池中调取（BPI或者客户提供的）

  - 按BPI型号/批次记录每块板子的SN/MAC/产测第一次测试记录，这些数据是不能删除的

  - 不良板的后续测试情况，另外增加一栏记录。每次测试记录能都保留最好，不好实现的话最后一次pass的记录必须保留

  - MES除了本地记录数据，是否有远程管理？能不能自动把数据整理成类似excel表格的报表？

- 能从局域网获取系统升级包，如果需要可以升级最新image后出货。

- CPUID和SN绑定

- 记录测试流程

- MAC地址